Manual de Usuario: Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros (C.A.L.V.O.S.)

Mateo Tabares Gil, Electrónica, Federico Gómez Lotero, Mecánica,

Juan Sebastián Flórez Molina, Programación, Kevin Andrés Chala González, Documentación

Osiel Arbeláez Salazar, Director de Carrera, Angie Tatiana Rengifo Oviedo, Asesora, Carlos Andrés Rodríguez Pérez, Asesor, Edward Andrés González Ríos, Asesor

Programa de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

Abstract This document is part of the User Manual for the Autonomous Mobile Robot developed at the Universidad Tecnológica de Pereira. It provides a step-by-step guide for SSH connection from VSCode, system startup, operation procedures, common error resolution, and three functional test cases that validate the robot's main capabilities from a user perspective: QR-guided navigation, full station cycle, and obstacle detection. Keywords—autonomous navigation, QR codes, computer vision, SSH, user manual, test cases.

I. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye una sección del Manual de Usuario del Robot Móvil Autónomo mejor conocido por el acrónimo c.a.l.v.o.s desarrollado por el Grupo 4 del Semestre Integrador de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su propósito es guiar al usuario en el proceso de conexión, puesta en marcha y operación del sistema, así como documentar los casos de prueba que validan el correcto funcionamiento del robot desde la perspectiva del usuario.

El Robot emplea visión artificial y códigos QR como mecanismo de navegación en un entorno controlado, transportando cargas de hasta 1 kg entre estaciones de carga y descarga predefinidas. El sistema integra una Raspberry Pi 5 como unidad de cómputo principal, un ESP32 como controlador de bajo nivel, cámara IMX219, motores JGY-370 con encoder, puente H TB6612 y batería LiPo 11.1 V.

II. REQUISITOS PREVIOS

A) Hardware necesario

Para operar el robot correctamente el usuario debe disponer de:

- Computador con Windows 10/11, macOS o Linux.

- Conectividad Ethernet o Wi-Fi en la misma subred del robot.

- Visual Studio Code instalado.

- Extensión Remote – SSH (ms-vscode-remote.remote-ssh).

- Cargador LiPo compatible

B) Configuración de red

La Raspberry Pi opera con IP estática asignada en la red del laboratorio. La dirección por defecto configurada durante el desarrollo es:

192.168.0.103  |  usuario: Grupo-4

La contraseña de acceso es suministrada por el equipo de desarrollo. Verifique con el encargado del laboratorio antes de iniciar.

III. CONEXIÓN SSH DESDE VSCODE

A) Instalación de la extensión Remote – SSH

- Abra VSCode y acceda al panel de Extensiones (Ctrl + Shift + X).

- Busque Remote - SSH y seleccione la extensión publicada por Microsoft.

- Haga clic en Instalar. Al finalizar, aparecerá el ícono >< en la esquina inferior izquierda.

B) Agregar el host del robot

- Haga clic en el ícono >< (esquina inferior izquierda de VSCode).

- Seleccione Configure SSH Hosts y luego Add New SSH Host.

- Ingrese el comando de conexión:

ssh Grupo-4@192.168.0.103

- Cuando VSCode solicite el archivo de configuración, seleccione:

C:\Users\<usuario>\.ssh\config

C) Establecer la conexión

- Abra la paleta de comandos (Ctrl + Shift + P) y seleccione Remote-SSH: Connect to Host.

- Seleccione 192.168.0.103 en el listado.

- Ingrese la contraseña del usuario Grupo-4 cuando se solicite.

- Confirmación: la barra inferior izquierda mostrará en azul SSH: Grupo-4 cuando la conexión sea exitosa.

IV. ENCENDIDO Y PUESTA EN MARCHA

A) Encendido físico del robot

- Conecte la batería LiPo al circuito de potencia (conector XT60).

- Asegúrese de que el área de desplazamiento esté libre de obstáculos.

- Active el interruptor principal ubicado en el panel lateral del chasis.

- Aguarde 1 – 2 minutos a que la Raspberry Pi complete el arranque del sistema operativo.

B) Ejecución del programa principal

- En VSCode, haga clic en Open Folder.

- Seleccione la carpeta Grupo-4-direccional- y dentro de ella abra la carpeta src.

- Haga clic sobre el archivo Principal 5 para abrirlo en el editor.

- Abra la terminal integrada (Ctrl + `) y ejecute el archivo.

- Cuando el sistema esté listo, introduzca el comando go en la terminal y presione Enter para iniciar el recorrido.

V. REQUISITOS PREVIOS

Antes de la puesta en marcha del robot se debe tener en cuenta las siguientes condiciones para el correcto funcionamiento:

A) Pista

La bodega debe contar con una pista demarcada por cinta roja como cartel exterior siendo la separación entre carril izquierdo y derecho por una cinta amarilla, además de acomodar los códigos Qr en sitios como los mostrados a continuación.

Fig. 1.  Imagen ilustrativa de pista como referencia.

B) Iluminación

Se necesita una fuente de luz estable durante toda la puesta en marcha del robot se recomienda

VI. DETENCIÓN DEL ROBOT

El robot dispone de tres mecanismos de parada:

- Botón físico de corriente ubicado en la parte posterior del chasis.

- Interrupción del proceso desde la terminal SSH: Ctrl + C.

- Comando por terminal: escribir stop y presionar Enter.

VII. ERRORES COMUNES Y SOLUCIÓN

TABLA I

Errores de conexión SSH

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Connection refused / timed out | Raspberry Pi apagada o en proceso de arranque. | Encienda el robot, espere 30 s y ejecute: ping 192.168.0.103 |
| Permission denied | Contraseña o usuario incorrecto. | Verifique usuario (Grupo-4) y contraseña. Reintente la conexión. |
| Network unreachable | Dispositivos en subredes distintas. | Confirme que el PC y el robot estén en la misma red. Use ipconfig / ip a para verificar. |

TABLA II

Errores del sistema en operación

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Camera not detected / picamera2 error | Cable flex CSI desconectado o dañado. | Apague el robot, reinserte el cable flex y verifique con vcgencmd get_camera. |
| Apagado repentino | Batería descargada. | Revise LED de Raspberry Pi: rojo → cargue la batería; verde → contacte soporte. |
| Comando stop no responde | Pérdida de conexión SSH. | Presione el botón físico de corriente. Espere 2 min y reinicie. |
| Detección de obstáculos invisibles | Baja iluminación o pista sucia. | Detenga el robot, limpie la pista y mejore la iluminación del área. |
| No detección de obstáculos / QR | Descalibración del sistema. | Detenga con Ctrl + C y vuelva a ejecutar Principal 5. |

VIII. CASOS DE PRUEBA DE FUNCIONALIDAD PRINCIPAL

Los casos de prueba descritos a continuación validan las funcionalidades principales del robot desde la perspectiva del usuario. Cada caso documenta objetivo, requisitos previos, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado real obtenido y estado final de la prueba.

TABLA III

CASO DE PRUEBA 001 — Vuelta a través de la pista

| ID | 001 |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar que al ejecutar el programa, el robot realiza un recorrido completo sobre la pista siguiendo las líneas de demarcación, efectuando correctamente los cambios de dirección y curvas establecidas. |
| Requisitos previos | Robot ubicado en la recta de inicio, sin obstáculos frente a él. Programa Principal 5 abierto en VSCode. |
| Pasos | 1. Conectarse al robot por SSH (Sección III). 2. Abrir la carpeta src y el archivo Principal 5 (Sección IV-B). 3. En la terminal SSH introducir el comando go y presionar Enter. 4. Observar que el robot inicia el desplazamiento sobre la pista. 5. Verificar que el robot completa una vuelta completa sin desviarse. |
| Resultado esperado | El robot completa una vuelta a la pista de forma autónoma, respetando las curvas y cambios de dirección predefinidos. |

TABLA IV

CASO DE PRUEBA 002 — Detección y detención ante obstáculos

| ID | 002 |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar que el robot detecta un obstáculo interpuesto en su trayectoria durante la navegación y se detiene antes de colisionar, protegiendo la integridad del robot y del entorno. |
| Requisitos previos | Robot en plena operación de navegación autónoma sobre la pista. Sensores ultrasónicos HC-SR04 operativos. |
| Pasos | 1. Iniciar el ciclo de operación (Sección IV-B, comando go). 2. Con el robot en movimiento, colocar un obstáculo sólido frente a su trayectoria. 3. Esperar a que el obstáculo quede en el rango de 18 – 25 cm del sensor. 4. Verificar en la terminal SSH que se registre el evento de detección. 5. Retirar el obstáculo y verificar que el robot reanuda la navegación. |
| Resultado esperado | El robot detecta el obstáculo dentro del rango configurado, se detiene sin colisionar y reanuda el recorrido al despejarse el camino. La terminal registra el evento. |

TABLA V

CASO DE PRUEBA 003 — Detección de códigos QR en movimiento

| ID | 003 |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar que el robot detecta correctamente los códigos QR distribuidos a lo largo de la pista mientras navega y ejecuta la acción correspondiente a cada código. |
| Requisitos previos | Robot en plena operación de navegación autónoma. Códigos QR colocados en las posiciones predefinidas de la pista. |
| Pasos | 1. Iniciar el ciclo de operación (Sección IV-B, comando go). 2. Observar el comportamiento del robot al pasar sobre cada código QR. 3. Verificar en la terminal SSH los mensajes de detección de cada QR. 4. Confirmar que el robot ejecuta la acción asignada a cada código. |
| Resultado esperado | El sistema registra en terminal la detección de cada código QR y ejecuta la acción asociada (cambio de dirección, descarga, etc.) sin intervención del usuario. |

CASOS DE PRUEBA DE FUNCIONALIDAD PRINCIPAL